Determinazione n.              /2012

Oggetto:	Autorizzazione generale relativa alle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiali inerti per la costruzione, ivi comprese le attività di recupero dei rifiuti inerti destinate alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia e di produzione di malte e conglomerati cementiti, ai sensi dell’art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Dirigente della Direzione

Sviluppo territoriale e Ambiente

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quinta recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”come modificato con il D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128;

Considerato che l’art. 272, co. 2 del predetto D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, prevede la possibilità, per l’autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Considerato che, sebbene l’elenco minimo degli impianti ed attività per i quali l’autorità competente deve dotarsi di autorizzazione generale è riportato alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, lo stesso possa essere ampliato dall’Autorità competente in virtù del primo periodo del co.2, dell’art.272 del suddetto D.Lgs;

Ritenuto, pertanto, di adottare un’autorizzazione generale per le emissioni provenienti dalle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiali inerti per la costruzione, ivi comprese le attività di recupero dei rifiuti inerti destinate alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia e di produzione di malte e conglomerati cementiti, in considerazione del fatto che trattasi di attività significativamente presenti sul territorio provinciale

Ritenuto opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

Vista, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

Visti, infine:

- l’art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;

- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;

- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

Recepite le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

determina

- Di adottare, ai sensi dell’art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006, l’autorizzazione generale relativa alle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiali inerti per la costruzione, ivi comprese le attività di recupero dei rifiuti inerti destinate alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, e di produzione di malte e conglomerati cementizi.

Nelle attività disciplinate dall’autorizzazione si individuano le seguenti categorie di lavorazioni, suddivise per tipo di stabilimento:

A) Cave, impianti di produzione di materiali inerti da costruzione, rivendite al dettaglio o all’ingrosso di materiali inerti da costruzione (sia rinfusi che insilati)

- estrazione, mediante macchine operatrici o altre installazioni fisse o mobili adibite a tale scopo, di materiali grezzi;

- stoccaggio in cumuli del materiale estratto in attesa di lavorazione;

- prelevamento e movimentazione del materiale dai cumuli, caricamento dello stesso negli impianti;

- prima e seconda lavorazione del materiale estratto (riduzione volumetrica, selezione granulometrica, vagliatura e omogeneizzazione del materiale, finitura, lavaggio, etc.);

- recupero e valorizzazione degli scarti di lavorazione;

- stoccaggio in cumuli e/o in silos;

- movimentazione mediante nastri trasportatori;

- trasporto pneumatico o mediante dispositivi meccanici incapsulati nei quali l’aria polverosa viene convogliata ad apposito sistema di abbattimento;

- prelevamento di materiale dai cumuli e/o dai silos, caricamento del materiale sui mezzi di trasporto mediante benna o altra installazione fissa o mobile, manovra e transito dei mezzi di trasporto, movimentazione e manipolazione del materiale;

- confezionamento e commercializzazione.

B)	Impianti, operanti in regime di comunicazione inizio attività (artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/2006), nei quali si svolgono operazioni di recupero di rifiuti inerti per l’ottenimento di materie prime secondarie (MPS) per l’edilizia

- conferimento, accettazione e scarico dei rifiuti;

- stoccaggio dei rifiuti in cumuli;

- cernita dei materiali estranei;

- macinazione e frantumazione dei rifiuti;

- deferizzazione;

- vagliatura/selezione granulometrica;

- stoccaggio del materiale recuperato in cumuli e/o in silos;

- prelevamento di materiale dai cumuli e/o dai silos, caricamento del materiale sui mezzi di trasporto mediante benna o altra installazione fissa o mobile, manovra e transito dei mezzi di trasporto, movimentazione e manipolazione del materiale;

- confezionamento e commercializzazione al dettaglio o all’ingrosso.

C)	Impianti di produzione di malte e conglomerati cementizi

- carico e scarico, movimentazione e manipolazione delle materie prime, dei prodotti ausiliari e degli eventuali rifiuti generati nel processo di produzione;

- stoccaggio dei materiali in silos, tramogge e/o in cumuli;

- dosaggio e impasto degli ingredienti per il confezionamento del conglomerato;

- carico del conglomerato sui mezzi di trasporto, manovra e transito degli stessi all’interno dello stabilimento;

- altre lavorazioni non ricomprese nell’elenco, tecnologicamente interconnesse e/o analoghe a quelle elencate, purché dal loro svolgimento non derivi un’attività sostanzialmente diversa rispetto alla descrizione data dai punti A), B) e C);

esercitabili singolarmente o come parte di un processo più ampio.

- Possono avvalersi dell’autorizzazione generale:

- i gestori degli stabilimenti esistenti, già autorizzati con provvedimento regionale o provinciale, che risultino in esercizio alla data di adozione dell’autorizzazione generale.

- i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V (29/04/2006), che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88,

- i gestori di impianti di nuova installazione o che intendono trasferire in un nuovo sito un impianto già autorizzato con provvedimento regionale o provinciale.

L’adesione comporta, per i gestori di stabilimenti esistenti autorizzati con provvedimenti espressi, regionali o provinciali, la decadenza della precedente autorizzazione.

Non possono avvalersi dell’autorizzazione generale e devono pertanto presentare domanda ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, i gestori degli stabilimenti per i quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- si abbia l’emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo,

- siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

3.	I gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione generale devono presentare domanda di adesione all’Amministrazione provinciale ed al Comune ove ha sede lo stabilimento. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente l’allegato A0. Modello di domanda.

L’autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell’adesione.

L’Amministrazione provinciale può, con provvedimento motivato, negare l’adesione nel caso in cui:

- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;

- non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;

- in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

4. 	Ove non sia tecnicamente possibile captare e convogliare le emissioni generate durante le fasi operative in cui si articola il processo industriale, le stesse devono svolgersi assicurando il massimo contenimento delle emissioni diffuse compatibile con le migliori tecnologie di abbattimento disponibili al momento della domanda di adesione.

In particolare, è fatto obbligo al gestore dell’attività da cui originano le emissioni di porre in essere le misure atte al contenimento delle stesse in base alla specificità tecnologica del ciclo produttivo privilegiando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, le misure primarie, prendendo in considerazione soltanto successivamente le altre, motivando tale decisione in sede di progetto.

A tal fine, si riconosce la seguente classificazione:

- incapsulamento dei macchinari/impianti, contenimento ermetico, captazione - convogliamento-abbattimento delle emissioni, pavimentazione/asfaltatura delle aree esterne scoperte adibite al transito e alla manovra dei mezzi d’opera e di trasporto;

- abbattimento mediante nebulizzazione di acqua o soluzioni acquose nei punti critici del processo, limitazione delle altezze di caduta nelle operazioni di carico-scarico, limitazione della velocità di effettuazione delle operazioni compreso il transito del mezzi d’opera e di trasporto sulle aree scoperte non pavimentate/asfaltate;

- sistemi perimetrali di contenimento (quinte arboree, pannellature, terrapieni inerbiti, barriere frangivento, etc.).

La Provincia si riserva di valutare le misure adottate dal gestore e di applicarne di più severe, se necessario, secondo la classificazione soprastante.

- Alle emissioni convogliate provenienti dagli stabilimenti che aderiscono all’autorizzazione generale si applica il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nm3.

È fatto altresì obbligo al gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;

- per l’individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d’inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;

- I gestori degli stabilimenti esistenti di cui al punto 2, secondo alinea, che non rispettino i requisiti costruttivi e gestionali di cui al punto 4, si adeguano agli stessi entro il 01/09/2013.

7.	La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata dal gestore alla Provincia di Gorizia e al Comune sede del nuovo stabilimento con preavviso non inferiore a giorni 15. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Negli stabilimenti nuovi in cui sono presenti emissioni convogliate, la messa a regime deve avvenire entro 90 giorni dalla messa in esercizio. Entro i 30 giorni successivi alla messa a regime, dovranno essere comunicati agli stessi soggetti di cui sopra i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di funzionamento di durata pari a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il numero di campionamenti da effettuare in tale periodo è stabilito in numero di 2. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Adempiute le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed alla messa a regime, per gli anni di esercizio successivi al primo non devono essere effettuate analisi di autocontrollo.

- Di approvare i seguenti allegati:

- Nota esplicativa, recante “Istruzioni per l’adesione all’autorizzazione generale relativa alle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiali inerti per la costruzione, ivi comprese le attività di recupero dei rifiuti inerti destinate alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia e di produzione di malte e conglomerati cementizi”;

- Allegato A0 Modello di domanda;

- Allegato A0.1 Modello di domanda di voltura;

- Allegato A0.2 Modello di domanda modifica dell’adesione;

- Allegato A1 Anagrafica richiedente;

- Allegato A2 Scheda riepilogativa delle emissioni;

uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

- L’adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 10 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno 45 giorni prima della scadenza.

- è fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell’impianto.

- La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.L.vo 152/2006.

- L’amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.

- È facoltà dell’Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, documentazione integrativa ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

- La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all’originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell’ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.S. n. 2 “Isontina”, agli Sportelli Unici  ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Il Dirigente della Direzione

# Sviluppo territoriale e Ambiente

dott. ing. Flavio GABRIELCIG

I silos per materiali da costruzione, ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, come indicato al punto 1, lett. m) Parte I dell’Allegato IV, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272, co. 1 del D.L.vo 152/2006.